運輸學大意勘誤及補充單

【民國100年.03.21】

| 位置 | 原文 | 更正 |
| --- | --- | --- |
| p.15 | 第16題有關通信之敘述何者"錯誤" | 第16題有關通信之敘述何者"無誤" |
| p.26 | 名詞充電第四行－交通犬況 | 交通狀況 |
| p.27 | （９）兩車道中較小單向 | 第２７頁（９）兩車道中較大單向 |
| p.28 | 4解析(C)應為「視覺範圍」。 | (C)普通人的視覺是約99%的周邊視覺。其它低於1%是中央視覺，或稱焦點視覺。答案為(C) ，即駕駛者除了能清楚辨認目標外，可視範圍之最大界限。 |
| p.33 | 駕駛員反應過程的PIEV時間：感知(perception)、情緒(emotion) 、 意志(volition)。 | 駕駛員反應過程的PIEV時間：感知(perception)、智慧(Intellection)、情緒(emotion) 、 意志(volition)。 |
| p.43 | 墊板：減輕軌枕之受重，將重力均勻散布於軌枕 | (原內容改為以下詳細內容) 減輕軌枕之受重，將重力均勻散佈於軌枕；減輕枕木所受之磨損及壓蝕，並維持固定之軌距，所以使用了墊鈑承墊於鋼軌與枕木間，主要是鋼製，其作用有： (1) 增加枕木的受力面積，將重力均佈於枕木，減輕枕木之磨損。 (2) 使各道釘同時互用其力。 (3) 可增大對橫向力的抵抗，減少軌矩不整。 (4) 保護較軟之木枕，避免因軌條之重壓而破裂。 (5) 曲線上外軌之易於傾覆，及外軌內邊道釘之易於拔起，可以軌條和墊鈑支撐之。 (6) 用墊鈑後，軌枕年齡增加、修養省事和行車便利，其價值遠在墊鈑費用之上。 |
| p.48 | 9. 下列有關墊鈑的作用之敘述，何者錯誤？ (A)減輕木枕之磨損 (B)減輕軌枕之受重 (C)使各道釘同時互用其力 (D)使用墊鈑後，軌枕年齡增加、修養省事和行車便利，其價值遠在墊鈑費用之上。 | (原題目與解析改為以下) 何者非枕木墊鈑之主要功能？ (A)增加軌道彈性，吸收列車造成的衝擊振動，改良乘車舒適感 (B)減少枕木受壓嵌，延長枕木耐用年限 (C) 可以釘較多道釘固定，並利用墊鈑與枕木間的摩擦阻力，增大對橫壓力 的抵抗力而減少軌距不整之情形 (D)使鋼軌約略內傾，可防止鋼軌之偏磨耗 解析：(A)。墊鈑主要為減輕軌枕之受重，將重力均勻散佈於軌枕；減輕枕木所受之磨損及壓蝕，並維持固定之軌距，所以使用了墊鈑承墊於鋼軌與枕木間，主要是鋼製。但功能並不包含增加軌道彈性。 |
| P.31 | 第4題 4. C；(A)、(B)整櫃裝載(CY Cargo) ：簡稱CY裝載，有些運費同盟則稱之為滿櫃裝載(Full Container Load，簡稱 FCL)。此即託運人有足夠一個以上貨櫃之貨物，可自行負責裝櫃。(D)併裝/併拆(CFS/CFS) ：貨物運送至起運 地貨櫃集散站由船方負責裝櫃，在目的地由船方負責拆櫃。整裝/整拆(CY/CY) ：貨物在起運地由託運人自行負 責裝櫃，在目的地由受貨人負責拆櫃，這種方式完全達到及戶(Door to Door)運輸的功能。 | (原解析改為以下) 4. C； 若採CFS 方式，則貨櫃視為船艙之一部；反之，若採CY 方式，則視為貨物之包裝。 (A)、(B)皆指CY裝載，或有些運費同盟稱之為滿櫃裝載(Full Container Load，簡稱FCL)：當託運人出口之貨物足以裝滿一只貨櫃時，遂將貨物「整裝」於貨櫃並拖至貨櫃集散站交與船公司以運往國外。 (D)應改為整裝/整拆(CY/CY) ，係指貨物在起運地由託運人自行負責裝櫃，在目的地由受貨人負責拆櫃，這種方式完全達到及戶(Door to Door)運輸的功能。 |